OS ZADAĆA_2 2024

OPERATIVNI SISTEMI

ZADAĆA 2 PRIMJERAK BROJ 1

STUDENT: Enis Adilović

Sve vrijednosti u ovom zadatku su u heksadekadnom brojnom sistemu.

Na Pentiumu u zaštićenom režimu registri imaju sljedeću vrijednost:

LDTR=06000000, GDTR=08000000, CR3=10000000, DS=0014, CS=0034  CR0=80000001.

Ako instrukcija (npr. MOV AL,[2A6C] pristupa logičkoj adresi 2A6C,

kojoj fizičkoj adresi ona pristupa?

Na kojoj adresi se nalazi deskripktor segmenta?

Trenutno stanje memorije, gledajući apsolutne adrese je:

........

06000000 CD 20 FF 9F 00 9A EE FE 1D F0 4F 03 22 05 8A 03

06000010 22 05 17 03 22 93 0D 04 01 01 01 00 02 FF FF FF

.........

08000000 CA 20 FF 9F 00 9A E3 FE 1D F2 4F 08 23 05 8A 07

08000010 26 05 19 03 22 05 0D 04 01 02 01 00 02 FF FA FF

.........

10000020 3A 56 21 40 2A 38 42 18 2A 56 42 40 8E 48 42 18

10000030 2A 36 42 40 9A 48 42 18 7A 56 42 20 8E 48 42 18

10000040 23 60 42 40 4E A8 42 18 5A 56 42 40 8E 48 42 18

.........

40426860 C6 06 23 99 00 80 3E 1D 96 00 74 03 E9 99 00 E8

40426870 A6 01 E8 FF 03 75 19 80 3E C4 98 00 34 00 AD 0A

40426880 13 96 00 BA E9 89 75 03 E9 17 01 C6 06 1F 99 01

40426890 B8 00 6C BE 08 98 BB 21

.........

C6011D70 C6 06 23 99 00 80 3E 1D 96 00 74 03 E9 99 00 E8

C6011D80 A6 01 E8 FF 03 75 19 80 3E C4 98 00 34 00 AD 0A

C6011D90 13 96 00 BA E9 89 75 03 E9 17 01 C6 06 1F 99 01

==============================================

Najniži bit registra CR0 je 1, pa je sistem u zaštićenom režimu rada.

Zatim je potrebno odrediti linearnu adresu.

Za to nam je potreban DS, segment podataka, čija je heksadekadna vrijednost 14 (kada pretvorimo u binarno 10100).

Format selektora segmenta je sljedeći:

| 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Redni broj segmenta u tabeli podataka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TAB | RPL |  |

Primjećujemo da je redni broj segmenta u tabeli podataka 0002 (binarno 10), a polje TAB ima vrijednost 1 što znači da je referentni registar LDTR koji ima vrijednost LDTR = 06000000.

Deskriptor počinje na adresi LDTR+RedniBrojSegmenta*8 = LDTR(HD) + 0002*8(D) = 06000010(HD).

Označimo kosim slovima bajtove koji definišu početak segmenta, podvučenim limit segmenta a podebljano informacije.

06000010	22	05	17	03	22	93	0D	04

Iz bajta s vrijednošću 0D saznajemo da je granularity jednak 0.

Segment počinje na adresi 04220317, dugačak je D0522 bajtova (granularity bit je 0).

| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | DPL |  | 1 | 0 | E | W | A |
|  |  |  | Tip deskriptora |  |  |  |  |

Iz bajta sa vrijednošću 93 (binarno 10010011)saznajemo da je u pitanju segment podataka koji je prisutan u memoriji, za koga je nivo prava DPL=0, proširuje se prema višim adresama, upisiv je i pristupano mu je nedavno. Bit prisutnosti P indicira da je ovaj segment ispravan.

Linearnu adresu dobivamo kao zbir početka segmenta i virtualne adrese, tj. 04220317 + 2A6C = 4222D83(HD).

Pogledajmo sada najviši bit registra CR0. Ako je on 0, linearna adresa je i fizička adresa. Međutim, on je 1, pa imamo daljnju fazu, straničenje.

Napišimo linearnu adresu na 32 bita. Grupišimo po 4 bita, pa u tri grupe koje imaju redom 10, 10 i 12 bita, a zatim svaku grupu u heksadekadno.

| 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | D |  |  |  | 8 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ovo nam kaže da se linearna adresa transformiše u tabelu broj 010, stranicu broj 222 i adresu unutar stranice D83.

Registar CR3 ima vrijednost 10000000 i on pokazuje na imenik stranica. Svaki element ovog imenika se sastoji od 4 bajta sa sljedećim značenjem:

| Poz | Značenje |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Avail | D | A | 0 | 0 | U/S | R/W | P |
| 1 | Bitovi 12-15 početka tabele stranica |  |  |  | Avail |  |  |  |
| 2 | Bitovi 16-23 početka tabele stranica |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bitovi 24-31 početka tabele stranica |  |  |  |  |  |  |  |

Bitovi 0-11 početka tabele stranica su jednaki 0. Bitovi Avail su na raspolaganju programeru, P predstavlja da je stranica prisutna u memoriji, U/S da li je za obične korisnike (0) ili supervizorski rad (1), R/W da li je za čitanje (0) ili za pisanje (1), D ima vrijednost 1 ako je stranica mijenjana, a A ima vrijednost 1 ako je čitana.

Kako imamo tabelu broj 010, a svaki element je dug 4 bajta, opis naše tabele stranica je na adresi CR3+BrojTabele*4 = 10000000 + 10*4 =10000040.

Pogledajmo četiri bajta na toj adresi

10000040	23	60	42	40

Iz bajta s vrijednošću 23 (10111 binarno ) iz njegovog najnižeg bita saznajemo da je ta tablica prisutna u memoriji.

Iz niblova označenih podebljano zaključuje se da tabela stranica počinje na adresi 40426000 (najniža tri nibla su nule). Na adresu početka tabele stranica (40426000) pridodajemo redni broj stranice (222) pomnožen sa 4 i dobivamo da je opis naše stranice na adresi 40426000 + 222*4 = 40426888.

Struktura elementa tabele stranica je jednaka strukturi imenika stranica, osim što adresa početka tabele stranica predstavlja adresu početka stranice.

40426888	E9	17	01	C6

| Poz | Značenje |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Avail | D | A | 0 | 0 | U/S | R/W | P |
| 1 | Bitovi 12-15 početka tabele stranica |  |  |  | Avail |  |  |  |
| 2 | Bitovi 16-23 početka tabele stranica |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bitovi 24-31 početka tabele stranica |  |  |  |  |  |  |  |

Stranica počinje na adresi C6011000. Iz bajta s vrijednošću E9 saznajemo da je ona prisutna u memoriji.

Na ovu vrijednost dodajemo pomak, D83.

Dakle, logička adresa 2A64 se transformiše u fizičku adresu C6011D83.

Na toj adresi se nalazi bajt sa vrijednošću FF.