OS ZADAĆA_3 2024

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U SARAJEVU

OPERATIVNI SISTEMI

ZADAĆA 3 PRIMJERAK BROJ 1 – TASTATURA NA PC RAČUNARU

STUDENT: Enis Adilović

Tastatura je osnovni ulazni uređaj personalnih, serverskih i laptop računara. Elektronski i mehanički, ovaj uređaj je razmjerno jednostavan. Sastoji se od 40-110 prekidača čije stanje (pritisnut/otpušten) se detektuje jednim bitom. Tastature na PC računarima su uređaji koji imaju dva jednostavna kontrolera, od kojih je jedan na matičnoj ploči računara, a drugi na samoj tastaturi. Kontroler na tastaturi javlja koji je taster pritisnut ili otpušten. Tasteri se označavaju scan kodovima koji zavise od pozicije tastera na tastaturi. Tastatura može generirati prekid koji se dešava kada je taster pritisnut ili otpušten. Tada se može očitati stanje ulaznog porta tastature, očitati koji je taster pritisnut i sačuvati to u ulaznom baferu. Drajver tastature očitava scan kodove za znakove koji su se sakupili u bufferu u međuvremenu. Treba ih konvertovati u razumljive znakove. Na primjer, kada se pritisne taster A, scan kôd (30) se stavi u registar. Drajver treba da odredi, na bazi ranijeg pritiska ili otpuštanja tastera da li je to a, A, CTRL-A, ALT-A,... U tu svrhu se koristi ASCII tabela, prilagođena različitim nacionalnim jezicima koja se može eksterno učitati. Drajveri za tastaturu mogu da vraćaju samo unesene znakove (nekanonski ili sirovi režim) ili da prate razne kombinacije tastera sa specijalnim značenjem (kanonski ili kuhani režim). Na primjer u kanonskom režimu rada kombinacija CTRL-H briše prethodno uneseni znak.

Većina tastatura ima vrlo sličan raspored. Pojedinačni tasteri za slova, brojeve i specijalne znakove zajednički se nazivaju tasteri znakova. Raspored ovih tipki izveden je iz originalnog rasporeda tipki na pisaćoj mašini. Najrasprostranjeniji raspored na engleskom jeziku zove se QWERTY, nazvan po nizu prvih šest slova u gornjem lijevom kutu.

Drugi skupovi tipki zajednički za gotovo sve tastature su tipke za unos i uređivanje (npr. Enter, Delete, Insert), tipke za modifikaciju (npr. Control, Shift), tipke za navigaciju (npr. strelice za gore, dolje, lijevo, desno) i ključevi za zaključavanje (npr. Caps Lock). Dodatni tasteri su veoma specifični za operativni sistem (kao što su Windows i Apple tasteri).

Većina tastatura također uključuje skup funkcijskih tipki na vrhu (F1, F2, itd.). Funkcijski tasteri obično obavljaju vrlo specifičan zadatak unutar određene softverske aplikacije. Dakle, ono što oni rade može zavisiti od toga šta radite na svom računaru u tom trenutku.

Većina tastatura za desktop računare takođe sadrži zasebnu numeričku tastaturu sa desne strane. Iako postoje numerički tasteri koji su već u redu pri vrhu, ako su svi blizu jedan drugom, unos numeričkih podataka je brži. Na manjim tastaturama, poput onih na većini laptopa, ove numeričke tastature obično više nisu prisutne zbog ograničenja prostora.

Tastatura može koristiti sljedeća dva porta:

• USB port

• Stariji PS/2 port

USB port omogućava povezivanje jednog elektronskog uređaja u bilo kom trenutku. To je standardni interfejs za povezivanje, koji se obično koristi u personalnim računarima. Većina računara dolazi sa najmanje 4 USB porta ugrađena u računar, a mnogi od njih imaju dodatne portove na prednjoj strani računara (Front Side USB portovi). Ako vam ponestane USB portova, možete kupiti USB Hub koji se uključuje u jedan USB port i daje vam dodatne portove (tj. kao što vam traka za napajanje daje više utičnica iz jedne zidne utičnice).

Postoje dva tipa USB portova koji izgledaju fizički identično; USB 1.1 i USB 2.0. USB 1.1 je bio prethodni standard i sve je što vam treba za bilo koju tastaturu ili uređaj za miš. Određeni uređaji velike brzine kao što su fleš memorijski stickovi ili prenosivi skeneri će iskoristiti prednost brže brzine USB 2.0 (skoro 40x brže) ili povećane mogućnosti isporuke energije. Računar će vas obavijestiti da li bi uređaj imao koristi od korištenja USB 2.0 porta ako ga priključite na USB 1.1 port. Nećete oštetiti svoju tastaturu ili miš ako ih priključite na USB 2.0 port.

PS/2 port koji se naziva i mini-DIN, ima 6 pinova. Koristi se za povezivanje tastature ili miša na računarski sistem koji je kompatibilan. Iako je pinout PS/2 portova za miš i tastaturu isti, računari ne prepoznaju uređaj kada su povezani na pogrešan port. PS/2 portovi su bili prethodni standard prije USB-a za tastature i miševe. Nisu bili brži od serijskih portova, ali su prvenstveno kreirani da pomognu korisnicima dodjeljivanjem različitog oblika portu koji se koristi za vašu tastaturu (i miš). Ovaj novi priključak kreirao je IBM kada su lansirali svoju PS/2 liniju računara 1987. godine, i dok njihov koncept vlasničkog hardvera nije opstao, mnoge od njihovih dizajnerskih ideja (uključujući bojom kodirane PS/2 portove za miševe i tastature) na kraju je postao industrijski standard. Tehnički izraz za PS/2 interfejs tastature je Mini-DIN 6 utikač (koji je zamijenio prethodni standard koji je bio DIN 5 utikač, poznat kao AT konektor). Mini-DIN 6 utikač za miš zamijenio je 9- pinski konektor za serijski port. Većina računara proizvedenih prije 2006. dolazi sa 2 PS/2 porta, ljubičastim za tastaturu i zelenim za miša. Računari napravljeni u novije vrijeme obično više nemaju PS/2 portove na sebi, iako neki proizvođači još uvijek podržavaju ovaj standard, jer nema gubitka performansi u korištenju PS/2 sučelja za tastature i miševe. Ako vam treba više od jednog PS/2 porta (tj. za 2 PS/2 klavijature), morate kupiti PS/2 razdjelnik ili KVM prekidač.

Kada se podaci trebaju poslati između CPU-a i I/O-a, oni to 'rukovanje'. Ovaj status se prikazuje u statusnom registru (1-bitna tastatura status za prikaz da li postoji novi znak). KBSR se nalazi na lokaciji xFE00 Bit [15] jedan kada je tastatura primila novi karakter i xFE02 gdje Bitovi [7:0] sadrže posljednji upisani znak.

Registri:

•KBSR(registar statusa tastature) - sadrži informacije o statusu tastature, uključujući i informaicje o tome da li je tastatura spremna za slanje podataka

•KBDR(registar podataka tastature) - koristi se za čitanje podataka sa tastature na način da se ASCII kod stisnutog tastera smješta u ovaj registar

Kada korisnik unese znak:

•Tastatura postavlja ASCII kod u KBDR[7:0] (visoki bitovi 0)

•Tastatura postavlja KBSR[15] na 1 (nema garancije za druge bitove)

– Kako provjeriti da li je najviši bit 1?

Ako KBSR[15] ima vrijednost 1, on onemogućava tastaturu na veoma kratko vrijeme gdje su daljnji udarci tastera malo vjerovatni, ali ako dođe do njih, zanemaruju se.

Kada program učita KBDR, program postavlja KBSR[15] na 0 koji automatski ponovo omogućava tastaturu.

Kontroler tastature ima dva registra:

•kontrolni registar čiji bit na poziciji jedan (pod pretpostavkom da je najmanje bitni bit na poziciji nula) može biti postavljen na 1 da bi se omogućili prekidi

•registar podataka koji sadrži ASCII kod tastera koji je pritisnut (i u tom trenutku tastatura šalje signal prekida ako su prekidi omogućeni).

PRIMJER:

#include <stdint.h>

#include <stdio.h> // Dodajemo zaglavlje za printf funkciju

// Adrese registara tastature

#define KBSR_ADDRESS 0x1234 // Pretpostavljena adresa statusnog registra tastature

#define KBDR_ADDRESS 0x1235 // Pretpostavljena adresa registra podataka tastature

// Funkcija za čitanje statusnog registra tastature

uint8_t read_kbsr() {

// Simulacija čitanja statusnog registra tastature sa adrese KBSR_ADDRESS

return 0x80; // Vraćamo pretpostavljeni status, gdje je najviši bit postavljen na 1

}

// Funkcija za čitanje registra podataka tastature

uint8_t read_kbdr() {

// Simulacija čitanja registra podataka tastature sa adrese KBDR_ADDRESS

return 'A'; // Vraćamo pretpostavljeni ASCII kod tastera

}

int main() {

uint8_t status, data;

// Čitanje statusnog registra tastature

status = read_kbsr();

// Provjera statusnog bita koji označava da li je tastatura spremna za prijem podataka

if (status & 0x80) {

// Tastatura je spremna, čitanje podataka iz registra podataka tastature

data = read_kbdr();

// Obrada primljenih podataka...

printf("Primljeni ASCII kod tastera: %c\n", data);

} else {

// Tastatura nije spremna, izvršiti odgovarajuće radnje...

printf("Tastatura nije spremna za prijem podataka.\n");

}

return 0;

}