10.10.Zadaci knjiga 234 stranica

Zadatak 1: Koliko računara može biti u mreži 128.10.128.0/22

Rješenje: Ukupno 232-22-2=1022 (dvije IP adrese su za oznaku mreže i broadcast).

Koliko računara može biti u mreži 128.10.128.0/22

Da bismo odredili koliko računara može biti u mreži sa mrežnom maskom 128.10.128.0/22, prvo moramo razumeti šta znači mrežna maska /22.

### Mrežna maska /22

Mrežna maska /22 znači da prvih 22 bita adrese predstavljaju mrežnu adresu, a preostalih 10 bita predstavljaju adrese uređaja unutar te mreže.

### Računanje broja adresa

- Ukupan broj adresa:

  - Ako imamo 10 bita za host adrese, broj mogućih kombinacija za tih 10 bita je 210=10242^{10} = 1024210=1024.

  - Međutim, u svakoj mreži, dve adrese su rezervisane: jedna za mrežnu adresu (svi host bitovi su 0) i jedna za broadcast adresu (svi host bitovi su 1).

- Broj dostupnih adresa za računare:

  - Dakle, broj adresa dostupnih za računare u mreži je 1024−2=10221024 - 2 = 10221024−2=1022.

### Zaključak

Mreža 128.10.128.0/22 može imati 1022 računara ili uređaja.

### Koraci za određivanje broja računara u mreži 128.10.128.0/22

- Razumevanje IP adresa i CIDR notacije:

  - IP adrese su 32-bitni brojevi, obično zapisani kao četiri decimalna broja odvojena tačkama (npr. 128.10.128.0).

  - CIDR (Classless Inter-Domain Routing) notacija koristi sufiks da označi koliko bitova u adresi predstavlja mrežni dio (npr. /22).

- Mrežna maska /22:

  - /22 znači da prvih 22 bita od 32 bita adrese predstavlja mrežni dio, a preostalih 10 bita se koristi za host adrese unutar te mreže.

  - Binarni oblik mrežne maske za /22 je: 11111111.11111111.11111100.00000000, što u decimalnom obliku izgleda ovako: 255.255.252.0.

- Određivanje mrežnog dijela i host dijela adrese:

  - Adresa 128.10.128.0 u binarnom obliku je: 10000000.00001010.10000000.00000000.

  - Prvih 22 bita: 10000000.00001010.10000000

  - Preostalih 10 bita: 00000000.00

- Broj mogućih host adresa:

  - Pošto imamo 10 bita za host adrese, možemo imati 210=1024 različitih kombinacija za host adrese.

- Rezervirane adrese:

  - U svakoj mreži postoje dve rezervisane adrese:

    - Mrežna adresa: Svi host bitovi su 0. (128.10.128.0 u ovom slučaju)

    - Broadcast adresa: Svi host bitovi su 1. (128.10.131.255 u ovom slučaju)

- Broj računara:

  - Ukupan broj adresa za hostove: 1024.

  - Broj adresa dostupnih za računare: 1024 - 2 (mrežna adresa + broadcast adresa) = 1022.

#### Mrežna adresa:

- 128.10.128.0 (svi host bitovi su 0)

- Binarni oblik: 10000000.00001010.10000000.00000000

#### Broadcast adresa:

- 128.10.131.255 (svi host bitovi su 1)

- Binarni oblik: 10000000.00001010.10000011.11111111

#### Raspon host adresa:

- Početna host adresa: 128.10.128.1

- Krajnja host adresa: 128.10.131.254

### Zaključak

Dakle, mreža 128.10.128.0/22 može sadržati ukupno 1024 adrese, od kojih su 1022 adrese dostupne za računare ili uređaje, dok su dve adrese rezervisane (jedna za mrežnu adresu i jedna za broadcast adresu).

Pojašnjenje:

Kako se zna da je o Binarni oblik mrežne maske za /22 je: 11111111.11111111.11111100.00000000,

Mrežna maska određuje koji dioo IP adrese predstavlja mrežu, a koji dio predstavlja hostove (računare i uređaje) unutar te mreže. CIDR notacija koristi sufiks (broj) koji označava koliko bitova od ukupnih 32 bita čini mrežni dio.

Kako se određuje binarni oblik mrežne maske

1. Razumevanje osnovnog koncepta:

- IPv4 adrese su 32-bitni brojevi.

- Mrežna maska takođe ima 32 bita i koristi se za odvajanje mrežnog dijela adrese od dijela koji se koristi za hostove.

- CIDR notacija (npr. /22) označava koliko bitova od 32 bita pripada mrežnom dijelu.

2. Pretvaranje CIDR notacije u binarni oblik:

- Mrežna maska /22 znači da prvih 22 bita predstavlja mrežni dio.

- Preostalih 10 bita koristi se za host adrese.

Detaljan korak-po-korak prikaz za /22

1. Mrežni dio:

- /22 znači da prvih 22 bita predstavlja mrežni dio.

- Prvih 22 bita će biti postavljeno na 1.

2. Host dio:

- Preostalih 10 bita predstavlja dio za host adrese.

- Ovih 10 bita će biti postavljeno na 0.

3. Kombinovanje mrežnog i host dijela:

- Kombinovanjem ova dva dijela dobijamo binarni oblik mrežne maske.

Pretvaranje u binarni oblik

- Prvih 22 bita (mrežni dio): 11111111.11111111.111111

- Preostalih 10 bita (host dio): 00000000.00

Kombinovanjem ovih dijelova dobijamo:

11111111.11111111.11111100.00000000

Pretvaranje u decimalni oblik

Svaka grupa od 8 bita (okteta) može se pretvoriti u decimalni oblik:

- Prvi oktet: 11111111 (binarno) = 255 (decimalno)

- Drugi oktet: 11111111 (binarno) = 255 (decimalno)

- Treći oktet: 11111100 (binarno) = 252 (decimalno)

- Četvrti oktet: 00000000 (binarno) = 0 (decimalno)

Dakle, binarni oblik 11111111.11111111.11111100.00000000 odgovara decimalnom obliku:

255.255.252.0

Zaključak

Mrežna maska za /22 u binarnom obliku je:

11111111.11111111.11111100.00000000

Što u decimalnom obliku izgleda ovako:

255.255.252.0

Ova mrežna maska nam govori da prvih 22 bita IP adrese predstavlja mrežni dioo, dok preostalih 10 bita može biti korišćeno za hostove unutar te mreže.

Konverzije među brojnim sistemima

| Binarni broj | Bit vrednosti | Dekadni broj |
| --- | --- | --- |
| 00000000 | 0 | 0 |
| 00000001 | 1 | 1 |
| 00000011 | 1+2 | 3 |
| 00000111 | 1+2+4 | 7 |
| 00001111 | 1+2+4+8 | 15 |
| 00011111 | 1+2+4+8+16 | 31 |
| 00111111 | 1+2+4+8+16+32 | 63 |
| 01111111 | 1+2+4+8+16+32+64 | 127 |
| 11111111 | 1+2+4+8+16+32+64+128 | 255 |

Zadatak 2

Da bismo mrežu 128.10.128.16/28 podelili na 4 manje mreže, potrebno je povećati dužinu mrežne maske kako bi smo smanjili veličinu pojedinačnih mreža.

Postupak za podjelu

1. Početna mreža:

- Mrežna adresa: 128.10.128.16

- Mrežna maska: /28

- U decimalnom obliku: 255.255.255.240

2. Računanje broja hostova u početnoj mreži:

- Mreža sa maskom /28 ima 32 - 28 = 4 bita za hostove.

- To znači da ima (2^4 = 16) adresa, od kojih su 14 korisne (ostale su mrežna i broadcast adresa).

3. Podjela na 4 manje mreže:

- Da bismo podijelili mrežu na 4 manje mreže, potrebno je dodati 2 bita u mrežnu masku.

- Nova mrežna maska: /28 + 2 = /30

- Mreža sa maskom /30 ima 32 - 30 = 2 bita za hostove.

- To znači da ima (2^2 = 4) adrese, od kojih su 2 korisne (ostale su mrežna i broadcast adresa).

4. Adrese novih mreža:

- Početna mrežna adresa: 128.10.128.16/28

- Povećanjem mrežne maske na /30 dobijamo 4 mreže:

Mreža 1:

- Mrežna adresa: 128.10.128.16/30

- Host adrese: 128.10.128.17, 128.10.128.18

- Broadcast adresa: 128.10.128.19

Mreža 2:

- Mrežna adresa: 128.10.128.20/30

- Host adrese: 128.10.128.21, 128.10.128.22

- Broadcast adresa: 128.10.128.23

Mreža 3:

- Mrežna adresa: 128.10.128.24/30

- Host adrese: 128.10.128.25, 128.10.128.26

- Broadcast adresa: 128.10.128.27

Mreža 4:

- Mrežna adresa: 128.10.128.28/30

- Host adrese: 128.10.128.29, 128.10.128.30

- Broadcast adresa: 128.10.128.31

Zaključak

Podijelom mreže 128.10.128.16/28 na 4 manje mreže, dobili smo sledeće mreže:

1. 128.10.128.16/30 sa host adresama 128.10.128.17 i 128.10.128.18, broadcast adresom 128.10.128.19

2. 128.10.128.20/30 sa host adresama 128.10.128.21 i 128.10.128.22, broadcast adresom 128.10.128.23

3. 128.10.128.24/30 sa host adresama 128.10.128.25 i 128.10.128.26, broadcast adresom 128.10.128.27

4. 128.10.128.28/30 sa host adresama 128.10.128.29 i 128.10.128.30, broadcast adresom 128.10.128.31

Zadatak 3

Da bismo analizirali sekvencu bajtova uhvaćenih u mreži, razmotrićemo svaki dio sekvence i identifikovati šta svaki dio predstavlja.

Analiza sekvence bajtova

Sekvenca bajtova:

```

AA AA AA AA AA AA AA AB 01 00 5E 00 00 12 00 00 5E 00 01 01 08 00 45

00 00 56 85 F5 40 00 34 06 52 35 C0 A8 01 64 C0 A8 01 C8 9E 75 00 19

09 81 DC 65 22 79 A5 EC 80 18 82 18 04 49 00 00 01 01 08 0A 12 7D D9

29 06 70 6A FB 48 45 4C 4F 20 77 65 62 33 34 32 31 33 2E 6D 61 69 6C

2E 6D 75 64 2E 79 61 68 6F 6F 2E 63 6F 6D 0D 0A 97 1C 19 F8

```

113 bajta u poruci

Analiza dijelova paketa

Ethernet zaglavlje (prvih 14 bajtova):

1      2     3     4    5     6    7     8    9  10  11 12 13 14`

AA AA AA AA AA AA AA AB 01 00 5E 00 00 12

Odredišna MAC adresa: `AA:AA:AA:AA:AA:AA` (6 bajtova)

Izvorna MAC adresa/adresa pošiljaoca: `AA:AB:01:00:5E:00` (6 bajtova)

EtherType: `0x0800` (2 bajta, što označava da je u pitanju IPv4 paket)

IP zaglavlje (sledećih 20 bajtova):

45 00 00 56 85 F5 40 00 34 06 52 35 C0 A8 01 64 C0 A8 01 C8

Verzija i IHL: `45` (4 bita verzija = 4, 4 bita IHL = 5, što znači da je IPv4 sa dužinom zaglavlja 20 bajtova)

Tip usluge: `00`

Ukupna dužina: `00 56` (86 bajtova)

Identifikacija: `85 F5`

Flags i Fragment Offset: `40 00` (DF flag set)

Vrijeme života-TTL: `34` (52)

TCP Protokol: `06` (TCP)

Kontrolna suma zaglavlja/Header Checksum: `52 35`

Izvorna IP adresa: `C0 A8 01 64` (192.168.1.100)

Odredišna IP adresa: `C0 A8 01 C8` (192.168.1.200)

TCP zaglavlje (sljedećih 20 bajtova):

9E 75 00 19 09 81 DC 65 22 79 A5 EC 80 18 82 18 04 49 00 00

Izvorni port: `9E 75` (40565)

Odredišni port: `00 19` (25, što je SMTP port)

Broj sekvence/Sequence Number: `09 81 DC 65`

Broj potvrde/Acknowledgment Number: `22 79 A5 EC`

Data Offset, Reserved, Flags: `80 18` (data offset = 8, no reserved, flags = 18)

Veličina prozora/Window: `82 18`0

Kontrolna suma/Checksum: `04 49`

Urgent Pointer nema: `00 00`

TCP opcije i podaci:

01 01 08 0A 12 7D D9 29 06 70 6A FB 48 45 4C 4F 20 77 65 62 33 34 32 31 33 2E 6D 61 69 6C 2E 6D 75 64 2E 79 61 68 6F 6F 2E 63 6F 6D 0D 0A 97 1C 19 F8

Opcije: `01 01 08 0A 12 7D D9 29 06 70 6A` (TCP Timestamp Option)

Podaci: `FB 48 45 4C 4F 20 77 65 62 33 34 32 31 33 2E 6D 61 69 6C 2E 6D 75 64 2E 79 61 68 6F 6F 2E 63 6F 6D 0D 0A 97 1C 19 F8`

Zaključak

Iz sekvence bajtova možemo zaključiti slijedeće:

- Ovaj paket je IPv4 paket sa TCP protokolom.

- Izvorna MAC adresa je `AA:AA:AA:AA:AA:AA`.

- Odredišna MAC adresa je `AA:AB:01:00:5E:00`.

- Izvorna IP adresa je `192.168.1.100`.

- Odredišna IP adresa je `192.168.1.200`.

- Izvorni port je `40565`, a odredišni port je `25` (što je standardni SMTP port).

- Paket je namijenjen za slanje email podataka preko SMTP-a.

TCP payload (sadržaj poruke) sadrži tekst:

"HELO web34213.mail.mud.yahoo.com\r\n"

što sugeriše da je ovaj paket dio SMTP komunikacije, konkretno dio HELO komande korišćene za predstavljanje pošiljaoca email serveru.

Ovo je detaljna analiza koja uključuje sve ključne aspekte Ethernet, IP i TCP zaglavlja, kao i dio korisničkih podataka.